Nội dung

1. Tổng quan về Firmware	2

2. Các loại và cấp độ của firmware	2

3. Nguyên nhân của các lỗ hổng :	2

4. Một số rủi ro :	2

5. Các lỗ hổng phổ biến trên firmware	2

5.1. Buffer Overflow	2

5.2. Backdoor	3

5.3. Insecure Protocol Implemention	3

5.4  Một số lỗ hổng khác	3

6. Phân tích cách phát hiện lỗ hổng	3

7. Phân tích tĩnh firmware	4

8. Phân tích động firmware	4

Tìm hiểu về firmware và một số thứ liên quan

1. Tổng quan về Firmware

Firmware là 1 loại vi mã hoặc chương trình được nhúng vào phần cứng để giúp nó hoạt động hiệu quả. Các thiết bị phần cứng là camera, điện thoạt, card mạng, ổ đĩa quang, máy in, máy quét,…đều dựa vào firmware để hoạt dộng trơn tru.

- Firmware là cầu nối giữa phần cứng và phần mềm

Firmware khác software ở chỗ firmware thì cung cấp tập lệnh để giúp phần cứng khởi động, giao tiếp với các thiết bị khác và thực hiện các nhiệm vụ vào ra cơ bản. Còn software thì được cài trên thiết bị và dùng để tương tác như duyệt internet, xử lí văn bản, nghe nhạc, hội nghị…

2. Các loại và cấp độ của firmware

Có 3 cấp độ

+ Thấp : lưu trong chip bộ nhớ ROM

+ Cao : phức tạp hơn

+ Hệ thống con : hoạt động bán độc lập

3. Nguyên nhân của các lỗ hổng :

+ Sai sót trong quá trình code : Sử dụng các hàm không an toàn, không kiểm tra dữ liệu đầu vào. VD : sử dụng hàm strcpy() mà không giới hạn kích thước đầu vào -> buffer overflow

+ Cấu hình không an toàn : Cấu hình hệ thống mặc định, không thay đổi. VD : Sử dụng tài khoản admin/admin để quản trị.

+ Sử dụng thư viện lỗi tời : sử dụng các thư viện chứa lỗ hổng bảo mật chưa được vá

4. Một số rủi ro :

+ Chiếm quyền điều khiển hệ thống

+ Tấn công từ chối dịch vụ

+ Phát tán mã độc

+ Rò rỉ dữ liệu nhạy cảm

5. Các lỗ hổng phổ biến trên firmware

5.1. Buffer Overflow

Nguyên nhân : Do xử lý dữ liệu đầu vào từ người dùng hoặc giao thức mạng mà không kiểm soát kích thước hợp lệ -> ghi đè bộ nhớ lân cận

Hậu quả :

+ Cho phép thực thi mã lệnh tùy ý

+ Chiếm quyền điều khiển thiết bị, cài malware

Đây là lỗ hổng phổ biến nhất, do code bằng C/C++, nhưng C/C++ vốn không có cơ chế kiểm tra giới hạn bộ đệm tự động

5.2. Backdoor

Là các tài khoản, cổng truy cập hoặc lệnh ẩn được tích hợp nhằm mục đích bảo trì, quản trị thiết bị từ xa

Nguyên nhân :

+ Nhiều backdoor không được bảo vệ bằng xác thực mạnh, hoặc sử dụng tài khoản mặc định

+ Backdoor cỏ thể  bị kẻ tấn công quét và khai thác để chiếm quyền điều khiển thiết bị

5.3. Insecure Protocol Implemention

Cài đặt giao thức không an toàn : Telnet, FTP, SNMP, HTTP không mã hóa

Hậu quả :

+ Sniffing : Kẻ tấn công nghe lén dữ liệu

+ Spoofing : Giả mạo máy chủ hoặc máy khách để tấn công hoặc nghe lén

5.4  Một số lỗ hổng khác

Command Injection : firmware gọi lệnh hệ thống nhưng không lọc -> tiêm lệnh độc

Information Leakage : firmware chứa các thông tin xác thực được khai báo cứng, cấu hình mạng lộ thông tin nhạy cảm -> bị trích xuất

Insecure Update Mechanism : firmware không kiểm tra toàn vẹn, không ký số ->  cài firmware giả mạo

6. Phân tích cách phát hiện lỗ hổng

Hoạt động:

Soát mã nguồn : phân tích cú pháp, luồng đữ liệu, luồng điều khiển -> lỗi logic và bảo mật

Phân tích nhị phân : Dùng công cụ dịch ngược để phân tích mã máy

So khớp : so khớp với cơ sở dữ liệu lỗ hổng đã công bố để phát hiện

Mục tiêu : Phát hiện các lỗ hổng điển hình :

+ Buffer Overflow : xác định các hàm không an toàn (strcpy, strcat, gets), code không kiểm tra độ dài chuỗi vào -> tràn bộ đệm, ghi đè, thực thi mã lệnh tùy ý

+ Command Injection : các chuỗi lệnh system call, shell command(system(), poen(), execve()) nhận tham số trực tiếp từ người nhập hoặc file

+ SQL Injection và Config Injection : Phân tích chuỗi String hoặc config thiếu validate

+ Authentication bypasss : Tìm đoạn code xác thực sai, điều kiện if luôn đúng, account để bảo trì nhưng chưa xóa

7. Phân tích tĩnh firmware

Bước đầu là giải nén firmware bằng các công cụ như Binwalk để lấy hệ thống tập tin, nhị phân ELF, tệp cấu hình và các script shell. Sau khi giải nén, phân tích cấu trúc hệ thống tệp tin như squashfs, cramfs, jffs2 và các module kernel kèm theo nhằm hiểu thành phần và vị trĩ lưu trữ các mã quan trọng

Xác định các tệp nhị phân quan tâm, cần lọc 1 số tệp và  để ý đến một số thành phần của máy chủ web như lighttpd, httpd, minihttpd, tệp giao diện quản trị hoặc quản lí vì thường là nơi xuất hiện lỗ hổng về xử lí đầu vào hay xác thực

Dịch ngược và phân tích : sử dụng IDA, ghidra để dịch ngược kiến trúc MIPS, ARM, x86. Từ lời gọi hàm, luồng dữ liệu và các tham chiếu, vị trí sử dụng các API nguy hiểm vì là điểm dẫn tới lỗ hổng.

Trích xuất thông tin đăng nhập và cấu hình : tìm kiếm chuỗi kí tự trong tệp nhị phân, dò các tệp cấu hình để tìm các thông tin nhạy cảm.

8. Phân tích động firmware

Phân tích động, thực thi firmware trong môi trường thực tế nhằm quan sát hành vi. Mục đích để :

+ Xác định lỗ hổng bảo mật thực sự có thể khai thác được

+ Phân tích hành vi hệ thống, malware, backdoor hoặc kết nối ngầm

+ Phát hiện các lỗi không thể qua phân tích tĩnh